OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu  istniejących pomieszczeń rozdzielni ciepła, w piwnicy budynku Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a.

1.  Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

Roboty, których dotyczy zamówienie obejmują wszystkie niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu w pomieszczeniach rozdzielni ciepła z wymianą wyeksploatowanej stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, naprawy tynków wewnętrznych  malowania ścian, wymiany instalacji elektrycznej : oświetlenia (oprawy w dostawie inwestora) , gniazd i podłączenie wentylatora okiennego (dostawa inwestora).

Niniejszy zakres  związany jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- demontażu istniejących zewnętrznych drzwi o wym. ~1,38*2,27 m.

- demontażu istniejących płycinowych drzwi wewnętrznych

- demontażu istniejącego zewnętrznego okna

- skucie istniejącej terakoty w pomieszczeniu rozdzielni ciepła oraz przedsionku

- demontażu istniejącej murowanej ścianki o wym. 1,30*2,10*0,15 m

- zeskrobanie i zmycie farby ze ścian w w/w pomieszczeniach

- demontażu istniejącego grzejnika żeliwnego

- demontażu istniejących lamp oświetleniowych, włączników światła

- wywózki pozyskanego gruzu z demontażu oraz wykonanych bruzd

- wykonaniu na posadzkach w w/w pomieszczeniach warstwy wyrównawczej i izolacyjnej

- ułożenie na posadzkach oraz 10 cm cokołów wodoodpornego gresu w obrębie remontowanych pomieszczeń

- dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi wodoodpornymi

- dostawa i montaż nowego grzejnika typu C płytowego o wym. 600/800 mm wraz armaturą odcinającą Hertz

- dostawa i montaż nowych drzwi jednoskrzydłowych płycinowych szer. 100 cm.

- dostawa i montaż nowych stalowych dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych 120 LAK o wym. 1,30*2,20 m

- dostawa i montaż  okna zewnętrznego SOKÓŁKA o wym. 1,35*1,20 m z możliwością zabudowy wentylatora okiennego.

- Wylaniu w ciągach zejściowych schodów torowisk pod możliwość wyciągania wózka z gazami technicznymi

- Montażu nowej instalacji elektrycznej: montaż 5 lamp oświetleniowych (MATERIAŁ INWESTORA) wraz z osprzętem, montaż wentylatora okiennego (dostawa inwestora) .

- Wykonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i możliwości odprowadzania ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącej instalacji i urządzeń, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiały i urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

Uzgadnia się ryczałtową zasadę rozliczania i płatności za wykonane roboty. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.

Sporządził: Bogusław Jastrzębski